Task 3: Connection Tracking and Stateful Firewall

Task 3.A: Experiment with the Connection Tracking

- Mô hình mạng sử dụng trong bài lab

- ICMP Experiment

- Đầu tiên ta chạy lệnh ping 192.168.60.5

- Không như TCP ICMP không có kết nối

- Sau đó qua router và chạy lệnh conntrack -L 1 vài lần

- Ta thấy ICMP connection state được giữa từ 26 giảm dần là thời gian

- UDP Experiment

- Bên máy Host1 ta chạy lệnh nc -lu 9090

- Bên HostA ta dùng lệnh nc -u 192.168.60.5 9090

- Sau đó gõ bất kỳ và nhấn gửi

- Ta thấy timer không thay đổi chỉ có sequence number thì giảm

- Và khi ta hủy kết nối giữa 2 máy thì thì nc giữa 2 máy cũng bị hủy

- TCP Experiment

- Bên máy Host1 ta dùng lệnh nc -l 9090 để mở kết nối tcp

- Sau đó bên HostA ta kết nối vào IP của máy Host1 qua cổng 9090

- Sau đó gõ bất kỳ và ấn gửi

- Bên router ta dùng lệnh conntrack -L để xem thông tin

- Ta thấy lần này cont time của conntrack và sequence number thì giảm xuống thì thay đổi

- Sau khi đóng kết nối bên Host1 thì bên router trạng thái đã trở thành CLOSE_WAIT và timer giảm dần

- Khi giảm về 0 thì nó sẽ ngắt kết nối

Task 3.B: Setting Up a Stateful Firewall

- Tại task này ta sẽ setup cho tuồng lửa

- Chạy những lệnh như trên

- Sau đó ta dùng lệnh iptables -t filter -L  -n để xem rule của tường lửa ta đã thiết lập

- Bên HostA ta dùng lệnh telnet 192.168.60.5 để kết nối tới server và nó được

- Sau đó ta thử kết nối với 192.168.60.6 nhưng không được

- Vì ta đã thiết lập tường lửa các máy bên ngoài internet chỉ có thể kết nối tới 192.168.60.5

- Bên Host2 ta kết nối telnet 192.168.60.5 và kết nối được

- Nghĩa là các internet host có thể kết nối nội bộ tới internet server

- Ta đã define firewall rule để cho phép máy chủ nội bộ kết nối máy chủ bên ngoài

- Stateless firewall còn được gọi là access control list và không lưu thông tin về trạng thái kết nối

- Trong khi statefull firewall luôn theo dõi trạng thái của các kết nối mạng

- Khi 1 trả lời 1 loại lưu lương truy cập được phê duyệt bởi tường lửa trạng thái nó sẽ được lưu vào bảng trạng thái